- เข้า Group Line ชื่อ “Bluestone EV Charger”

Bluestone EV Charger (88)

@All Update Firmware EV Charger

- แตะค้างที่ไฟล์ “BLUESTONE_HWA_ICES_EVCSTHAH16_SB3231.ino.esp32.zip” (1) จากนั้นคลิก “Keep” (2) จากนั้นคลิก “Keep” (3) อีกครั้ง

- คลิก “Home” ของไลน์ จากนั้นไปที่ “Keep” (4)

- คลิกไฟล์ “BLUESTONE_HWA_ICES_EVCSTHAH16_SB3231.ino.esp32.zip” (5)

จะเจอ “BLUESTONE_HWA_ICES_EVCSTHAH16_SB3231.ino.esp32.zip” (6) ให้คลิกเข้าไป

- เลือก “BLUESTONE_HWA_ICES_EVCSTHAH16_SB3231.ino.esp32.bin” (7) จากนั้นคลิก “Extract” (8)

- ตั้งชื่อโฟล์เดอร์ว่า “Update Firmware” จากนั้นคลิก “Extract” (9) อีกครั้ง จะได้ “BLUESTONE_HWA_ICES_EVCSTHAH16_SB3231.ino.esp32.bin” (10)

ตำแหน่งไฟล์

Internal > Download >Update Firmware

เปลี่ยนเป็น “Update Firmware”

- เชื่อมต่อ Wi-Fi, SSID: BluestoneAP04 (11)

- เข้า Browser จากนั้นพิมพ์ IP Address: 192.168.4.1/updateFirmware (12)

- Login ด้วย Username: bluestone Password: bluestone จากนั้นคลิก “Sign in” (13)

- เมื่อ Login สำเร็จ จากนั้นคลิก “Choose File” (14)

- คลิก “My Files” (15)

- คลิก “Download” (16)

- คลิกโฟลเดอร์ “Update Firmware” (17)

Update Firmware

- เลือก “UESTONE_HWA_ICES_EVCSTHAH16_SB3231.ino.esp32.bin” (18) จากนั้นคลิก “Done” (19)

Update Firmware

- คลิก “Upload File” (20)

- รอจนกว่าจะขึ้น “OTA DONE” (21)

- เชื่อมต่อ Wi-Fi, SSID: BluestoneAP04 จากนั้นเข้า Browser พิมพ์ IP Address: 192.168.4.1 และสามารถใช้งานตามปกติ