# USER GUIDE (คู่มือการใช้งาน)

# EV Charger

# รุ่น

# EV3-AC1-7.4-IoT

# EV3-AC3-22-IoT

Contents

Product Overview – ภาพรวมผลิตภัณฑ์	2

Product Specifications – รายละเอียด	2

Logo Status – สัญลักษณ์สถานะ (ตามภาพที่ 1)	3

Name of each part – ชื่อเรียกของแต่ละส่วน	3

Dimensions – ขนาด	4

In the box – อุปกรณ์ที่ให้มาด้วย อุปกรณ์ 1 ชุด	4

Access device application – การเชื่อมต่อ EV Charger ด้วย Network (Hotspot)	5

iPhone หรือ iPad	5

Android	6

Settings (Web Application) – การตั้งค่า	7

Web Application (Settings) – การตั้งค่าในส่วนของ Settings บน Web Application	7

Setting options	8

ขั้นตอนเชื่อมต่ออุปกรณ์ (เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ผ่าน Network	9

Charging your vehicle – การชาร์จ	9

Charging always enabled - การชาร์จทันที	9

Charging with Web Application – การชาร์จแบบใช้ Web Application	10

Charging – การชาร์จด้วย Web Application	10

Set Charging Schedule – การตั้งเวลาชาร์จล่วงหน้าด้วย Web Application	11

Charging with Web Application (RFID Mode) – การชาร์จด้วย Web Application ใน RFID Mode (เฉพาะรุ่นที่มี RFID)	11

Switch to RFID Mode – การเปลี่ยนโหมดชาร์จ	12

Sign up (RFID Mode) – การลงทะเบียนก่อนใช้งานใน RFID Mode	12

Charging (RFID Mode) – การชาร์จด้วย Web Application ใน RFID Mode	13

Set Charging Schedule – การตั้งเวลาชาร์จล่วงหน้าด้วย Web Application ใน RFID Mode	14

Monitoring – แสดงข้อมูลการชาร์จ	15

Status – สถานะการชาร์จ	15

Data Logger (Charging History) – ประวัติการชาร์จ	15

Removing EV Charging Connector – การถอดสาย EV Charging Connector	16

Cautions – ข้อควรระวัง	16

Troubleshooting – การแก้ไขปัญหา	16

# Product Overview – ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- EV Charger รุ่น EV3-AC1-7.4-IoT และ EV3-AC3-22-IoT มีลักษณะเด่น คือ ควบคุม และ Monitoring การทำงานของเครื่องชาร์จผ่าน Web Application

- Web Application มีการแสดงสถานะการชาร์จ และค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (พลังงานไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า) รวมไปถึงการสร้าง Data Logger (Charging History) เพื่อเก็บประวัติการชาร์จ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาชาร์จล่วงหน้า และสั่งชาร์จผ่าน Web Application ได้

- EV Charger ทั้ง 2 รุ่น สามารถเลือกแบบมี RFID ได้ เพื่อระบุตัวตนก่อนชาร์จ (เป็นโหมดสำหรับผู้ใช้) ซึ่งสามารถสร้างบัญชีระบุตัวตนได้สูงสุด 10 บัญชี และเก็บประวัติการชาร์จได้สูงสุด 50 ชุดข้อมูล

## Product Specifications – รายละเอียด

| Description | EV3-AC1-7.4-IoT | EV3-AC3-22-IoT |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Phase | 3-Phase |
| - Power | 7.4 kW 32A 230 VAC, Mode 3 Case C | 22 kW 32A 400/230 VAC, Mode 3 Case C |
| - AC Charger Cable | Type 2 Connector, 5m long (Phoenix Contact) |  |
| - Protection | Built-in DC/AC residual current monitoring (DC 6mA, AC 30mA) |  |
|  | Built-in overcurrent and short circuit protection |  |
|  | Surge protection 40kA (8/20) per mode (Optional) |  |
| - Energy Information | Built-in energy meter (kWh, Current, Voltage, kW) Built-in real-time clock (Time counter) |  |
| - User Identification | RFID |  |
| - Communication | Modbus TCP (RJ45), Modbus RTU, Wi-Fi Web application for unit configure and monitoring |  |
| - Logo Status | POWER, CONNECT, CHARGE and ERROR |  |
|  | Real-time status and usage monitoring in web application |  |
| - Housing | Aluminium housing, IP54 wall mounted |  |
| - Dimensions | W x H x D 165 x 400 x 118 mm |  |

## Logo Status – สัญลักษณ์สถานะ (ตามภาพที่ 1)

| Logo | รายละเอียด |
| --- | --- |
| POWER ติดสีเขียว | Power Mode - เครื่องชาร์จพร้อมทำงาน |
| CONNECT ติดสีส้ม | Connect Mode - แสดงสถานะการเชื่อมต่อระหว่าง EV Charging Connector กับตัวรถ |
| CHARGE ติดสีน้ำเงิน | Charge Mode - กำลังทำการชาร์จรถ |
| ERROR ติดสีแดง | ERROR - เกิด ERROR |

# Name of each part – ชื่อเรียกของแต่ละส่วน

Logo

แสดงสถานะของ EV Charger

เครื่องอ่าน RFID Reader

ทางเข้าสาย

EV Charging Connector

ทางเข้าสาย Power Supply Connector

ปุ่ม Emergency (ใต้ตู้)

ภาพที่ 1

# Dimensions – ขนาด

| FRONT VIEW (ด้านหน้า) | TOP VIEW (ด้านบน) | BOTTOM VIEW (ด้านใต้) |
| --- | --- | --- |
| SIDE VIEW (ด้านข้าง) |  |  |

# In the box – อุปกรณ์ที่ให้มาด้วย อุปกรณ์ 1 ชุด

| EV Charger (รุ่นที่มี RFID) | EV Charging Connector | RFID Card (เฉพาะรุ่นที่มี RFID) |
| --- | --- | --- |
| Tag (เฉพาะรุ่นที่มี RFID) |  |  |

# Access device application – การเชื่อมต่อ EV Charger ด้วย Network (Hotspot)

## iPhone หรือ iPad

- เปิด “Settings”

- แตะ “Wi-fi” ทางด้านบนของหน้า Settings

- เลื่อนสวิตส์ Wi-Fi ไปที่ “ON” (1) และแตะชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ชื่อ“BluestoneAP03” (2) รอจนกว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ 03 (2) (1)

- เชื่อมต่อ Web Application ผ่าน Safari หรือ Google Chrome จากนั้นป้อน IP Address: 192.168.4.1 ใน URL (1) (1) Homepage

## Android

- ปัดหน้าจอลงมา เพื่อเปิดเมนู “Quick Settings” (1) จากนั้นกด ค้างไว้ เพื่อเข้า Wi-Fi settings ของ Android (2) (2) (1)

- เลื่อนสวิตส์ Wi-Fi ไปที่ “ON” (1) และแตะชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ชื่อ “BluestoneAP03” (2) รอจนกว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ 03 (2) (1)

- เชื่อมต่อ Web Application ผ่าน Google Chrome จากนั้นป้อน IP Address: 192.168.4.1 ใน URL (1) (1) Homepage

# Settings (Web Application) – การตั้งค่า

การตั้งค่า User ID, Sign up (for RFID Mode), Charging Mode ,Power Meter, Charging Current, Sleep Mode และ Network จะอยู่ในส่วนของ Settings บน Web Application

  - Web Application (Settings)

## Web Application (Settings) – การตั้งค่าในส่วนของ Settings บน Web Application

การตั้งค่า User ID, Sign up (for RFID Mode), Charging Mode,  Power Meter, Charging Current, Sleep Mode และ Network มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  - Web Application (Settings)

- เปิด Wi-Fi บนตัวอุปกรณ์ (เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)  เพื่อเชื่อมต่อ Network (Hotspot)

Default:		Wi-Fi name:  BluestoneAP03

- ไปที่หน้าแรกของเว็บเพจ โดยป้อน URL ของเว็บเพจด้วย

- IP Address: http://192.168.4.1  หรือ

- Domain Name: http://bluecharge.local

- คลิกที่ Tab bar แล้วเลือก “Settings” เพื่อตั้งค่า

Tab Bar

- Login เพื่อเข้าสู่ Settings โดยกรอก Username และ Password ที่ได้กำหนดไว้

Default:		Username:  admin

Password:  admin

**การแก้ไขในกรณีที่ลืม Username และ Password มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อ Factory Reset

- กดปุ่ม “Start” (ตามภาพที่ 1) ค้างประมาณ “40 วินาที”

- ปล่อยมือจาก ปุ่ม “Start”

### Setting options

| User ID เปลี่ยน Username และ Password ของ Login เพื่อเข้าสู่ Setting | Sign up (for RFID Mode) สำหรับลงทะเบียน RFID Card เฉพาะรุ่นที่มี RFID |
| --- | --- |
| Charing Mode เลือกโหมดชาร์จ - เฉพาะรุ่นที่มี RFID | Power Meter เลือกระบบไฟฟ้า ในการชาร์จ |
| Charing Current เลือกกระแสชาร์จเริ่มต้น | Sleep Mode เลือกให้เครื่องชาร์จเข้าสู่โหมด Sleep |
|  | Network Wi-Fi (SSID) และ Hotspot (SSID AP) Select options: - เครื่องชาร์จสามารถเลือกการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ปล่อยจาก Router บ้าน ( หากอุปกรณ์กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi (SSID) ให้ป้อนชื่อ Wi-Fi แทนการใช้ click to scan wifi) - เครื่องชาร์จเป็น Hotspot (SSID AP) ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi จากตัวเครื่องชาร์จเอง - ป้อน Domain Name ใน URL แทนการใช้ IP Address เพื่อเข้า Web Application - โดย Options (2), (3) สามารถเปลี่ยนชื่อได้ |

### ขั้นตอนเชื่อมต่ออุปกรณ์ (เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ผ่าน Network

| Hotspot | Wi–Fi |
| --- | --- |
|  | (1) |
| วิธีเชื่อมต่อ Hotspot - เปิด Wi-Fi บนตัวอุปกรณ์ - เชื่อมต่อชื่อ SSID AP ที่ตั้งไว้ - เข้า Web Application ด้วยการป้อน - IP Address: 192.168.4.1 หรือ - Domain Name ที่ตั้งชื่อไว้ (เช่น http://bluecharge.local) ใน URL | วิธีเชื่อมต่อ Wi–Fi - เปิดใช้งาน Hotspot เพื่อดู STA IP (1) - เชื่อมต่อ SSID ที่เลือกไว้ - เข้า Web Application ด้วยการป้อน - STA IP : XXX.XXX.X.X หรือ - Domain Name ที่ตั้งชื่อไว้ (เช่น http://bluecharge.local) ใน URL |

**ระบบปฏิบัติการ Android ให้เข้า Web Application ผ่าน IP Address หรือ STA IP

# Charging your vehicle – การชาร์จ

การชาร์จรถสามารถชาร์จแบบ Charging always enabled หรือผ่านบนหน้า Web Application มีทั้งหมด 3 แบบ

  - Charging always enabled - การชาร์จทันที

  - Charging with Web Application - การชาร์จแบบใช้ Web Application

  - Charging with Web Application (RFID Mode) - การชาร์จด้วย Web Application ใน RFID Mode (เฉพาะรุ่นที่มี RFID)

## Charging always enabled - การชาร์จทันที

- นำ EV Charging Connector เชื่อมต่อเข้ากับรถ และ Logo สถานะ CONNECT ติด

- EV Charger เริ่มชาร์จ (ภายใน 4 วินาที)

** ข้อแนะนำ

- หากกำลังใช้งาน Web Application ต้องออกจากหน้า Web Application และเริ่มขั้นตอนการชาร์จใหม่อีกครั้ง

- ในขณะที่รถกำลังชาร์จ ให้ปลดล็อกรถก่อนถอดสาย EV Charging Connector

## Charging with Web Application – การชาร์จแบบใช้ Web Application

### Charging – การชาร์จด้วย Web Application

- นำ EV Charging Connector เชื่อมต่อเข้ากับรถ และ Logo สถานะ CONNECT ติด

- เปิด Wi-Fi บนตัวอุปกรณ์ (เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) เพื่อเชื่อมต่อ Network (Hotspot) ที่ชื่อว่า “BluestoneAP03”

- ไปที่หน้าแรกของเว็บเพจ โดยป้อน URL ของเว็บเพจด้วย

- IP Address: http://192.168.4.1 หรือ

- Domain Name: http://bluecharge.local

Homepage

- กด “Charge Now” บนหน้าเว็บ เพื่อเริ่มชาร์จ (หากต้องการถอด EV Charging Connector ในขณะที่รถกำลังชาร์จ ให้ปลดล็อกรถก่อนถอดสาย EV Charging Connector)

| กดปุ่ม “Charge Now” | หากแสดง “Standby Charging” ดังรูป ให้ล็อครถ เพื่อเริ่มชาร์จ | รถเริ่มชาร์จ “Charging…” และสามารถปรับ Set Max Charging Current ได้ |
| --- | --- | --- |

### Set Charging Schedule – การตั้งเวลาชาร์จล่วงหน้าด้วย Web Application

- นำ EV Charging Connector เชื่อมต่อเข้ากับรถ และ Logo สถานะ CONNECT ติด

- เปิด Wi-Fi บนตัวอุปกรณ์ (เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) เพื่อเชื่อมต่อ Network (Hotspot) ที่

ชื่อ “BluestoneAP03”

- ไปที่หน้าแรกของเว็บเพจ โดยป้อน URL ของเว็บเพจด้วย

- IP Address: http://192.168.4.1 หรือ

- Domain Name: http:// bluecharge.local

- ตั้ง Charging Schedule ให้คลิกที่    และเลือกเวลาชาร์จ จากนั้นกด “Submit” เพื่อยืนยันเวลาชาร์จ, หากคลิก“Always use schedule for charging” คือ การชาร์จแบบ Daily time

- หากต้องการยกเลิก Charging Schedule แบบ ณ ตอนนั้น ให้คลิกที่ “Cancel” หรือ ยกเลิกแบบ Daily time ให้คลิกที่ “Always use schedule for charging”

| เลือกช่วงเวลาที่ต้องการชาร์จ | ช่วงเวลาการชาร์จที่ได้ตั้งไว้ และปุ่ม “Cancel” |
| --- | --- |

## Charging with Web Application (RFID Mode) – การชาร์จด้วย Web Application ใน RFID Mode (เฉพาะรุ่นที่มี RFID)

EV Charger รุ่น EV3-AC3-7.4-IoT และ EV3-AC3-22-IoT ได้กำหนดโหมดการชาร์จเริ่มต้นแบบไม่ใช้ RFID, หากต้องการเปลี่ยนใช้โหมด RFID ให้ไปที่ “Settings” อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ต้องมีบัญชีก่อนชาร์จ เพื่อใช้เก็บประวัติการใช้งาน EV Charger ของแต่ละบุคคล ดังนั้น ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มชาร์จครั้งแรกในโหมด RFID

- Switch to RFID Mode – การเปลี่ยนโหมดชาร์จ

- Sign up – การลงทะเบียนก่อนใช้งานใน RFID Mode

- Charging – การชาร์จด้วย Web Application ใน RFID Mode

- Set Charging Schedule – การตั้งเวลาเริ่มชาร์จล่วงหน้าด้วย Web Application ใน RFID Mode

### Switch to RFID Mode – การเปลี่ยนโหมดชาร์จ

- ไปที่หัวข้อ Settings (Web Application)  (ก่อนหน้านี้)

- เลือก Setting หัวข้อ “Use RFID for authentication”

- กดเลือก “Yes” เพื่อเลือกโหมดใช้ RFID จากนั้นกด “Submit” เพื่อยืนยันการใช้งาน

- ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มชาร์จครั้งแรกในโหมด RFID  (ขั้นตอนสร้างบัญชี อยู่ในหัวข้อ Sign up (RFID Mode))

### Sign up (RFID Mode) – การลงทะเบียนก่อนใช้งานใน RFID Mode

- ไปที่หัวข้อ Settings (Web Application) (ก่อนหน้านี้)

- เลือก Setting หัวข้อ “Sign up (for RFID Mode)”

- กด “Click to Scan your RFID card” จากนั้นนำ RFID Card สแกนที่จุดเครื่องอ่าน RFID Reader บนตู้ EV Charger (ตามภาพที่ 1 )

- ป้อนชื่อในช่อง “Name” และนามสกุลในช่อง “Surname” จากนั้นกด “Submit” เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

| กด “Submit” เพื่อยืนยันการลงทะเบียน | หลังจากสแกนบัตรแล้ว หน้าเว็บแสดงดังรูป หมายถึง บัตรนี้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ให้นำบัตรใหม่มาสแกน |
| --- | --- |

### Charging (RFID Mode) – การชาร์จด้วย Web Application ใน RFID Mode

- นำ EV Charging Connector เชื่อมต่อเข้ากับรถ, ไฟสถานะ CONNECT ติด และ EV Charger Logo ติดสีเหลือง

- นำ RFID Card ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ไปสแกนที่จุดเครื่องอ่าน RFID Reader บนตู้ EV Charger (ตามภาพที่ 1) และไฟปุ่ม Start ติดสีเขียว หากไฟปุ่ม Start ไม่ติดแสดงว่า RFID Card ยังไม่ได้ลงทะเบียน

- เปิด Wi-Fi บนตัวอุปกรณ์ (เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) เพื่อเชื่อมต่อ Network (Hotspot)  ที่ชื่อว่า “BluestoneAP03”

- ไปที่หน้าแรกของเว็บเพจ โดยป้อน URL ของเว็บเพจด้วย

- IP Address: http://192.168.4.1 หรือ

- Domain Name: http:// bluecharge.local

- กดปุ่ม “Start” บนหน้าตู้ EV Charger (ตามภาพที่ 1)  หรือกด “Charge Now” บนหน้าเว็บ เพื่อเริ่มชาร์จ

**หากต้องการถอด EV Charging Connector ในขณะที่รถกำลังชาร์จ ให้ปลดล็อกรถก่อนถอดสาย EV Charging Connector)

### Set Charging Schedule – การตั้งเวลาชาร์จล่วงหน้าด้วย Web Application ใน RFID Mode

- นำ EV Charging Connector เชื่อมต่อเข้ากับรถ, ไฟสถานะ CONNECT ติด และ EV Charger Logo ติดสีเหลือง

- นำ RFID Card ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ไปสแกนที่จุดเครื่องอ่าน RFID Reader บนตู้ EV Charger (ตามภาพที่ 1) และไฟปุ่ม Start ติดสีเขียว หากไฟปุ่ม Start ไม่ติดแสดงว่า RFID Card ยังไม่ได้ลงทะเบียน

- เปิด Wi-Fi บนตัวอุปกรณ์ (เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)  เพื่อเชื่อมต่อ Network (Hotspot) ที่มีชื่อว่า “BluestoneAP03”

- ไปที่หน้าแรกของเว็บเพจ โดยป้อน URL ของเว็บเพจด้วย

- IP Address: http://192.168.4.1 หรือ

- Domain Name: http:// bluecharge.local

- ตั้ง Charging Schedule ให้คลิกที่    แล้วเลือกเวลาชาร์จ จากนั้นกด “Submit” เพื่อยืนยันเวลาชาร์จ, หากคลิก“Always use schedule for charging” คือ การชาร์จแบบ Daily time

- หากต้องการยกเลิก Charging Schedule แบบ ณ ตอนนั้น ให้คลิกที่ “Cancel” หรือ ยกเลิกแบบ Daily time ให้คลิกที่ “Always use schedule for charging”

# Monitoring – แสดงข้อมูลการชาร์จ

## Status – สถานะการชาร์จ

Monitor สถานะการชาร์จโดย คลิก Tab bar แล้วเลือก “Status”

หน้าเว็บเพจ (Web Application) แสดงสถานะของการชาร์จรถ (Status : Not Charge และ Charging ) และค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าขณะชาร์จ (Energy, Current, Voltage และ Power)

| ก่อนรถชาร์จ | ขณะที่รถกำลังชาร์จ | รถชาร์จเสร็จ |
| --- | --- | --- |

## Data Logger (Charging History) – ประวัติการชาร์จ

คลิก Tab bar และเลือก “History” เพื่อดูประวัติการชาร์จ

Data Logger แสดงข้อมูลการชาร์จ ประกอบด้วย วันที่/เดือน/ปี, เวลาที่เริ่มทำการชาร์จ, ชื่อผู้ชาร์จ, จำนวนเวลาที่ได้ทำการชาร์จ และค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh)

# Removing EV Charging Connector – การถอดสาย EV Charging Connector

  - ปลดล็อกรถเพื่อถอด EV Charging Connector

  - ถอด EV Charging Connector ออกจากตัวรถ

# Cautions – ข้อควรระวัง

ในกรณี ฉุกเฉิน ให้กดปุ่ม Emergency ที่อยู่ใต้ตู้ EV Charger โดยปุ่ม Emergency ทำหน้าที่ตัดกำลังไฟที่จ่ายให้กับรถ จากนั้นให้ทำการปลดล็อกรถเพื่อถอด EV Charging Connector ออกจากตัวรถ

ปลดล็อกสถานะ Emergency โดยการหมุนปุ่ม Emergency ตามเข็มนาฬิกา

# Troubleshooting – การแก้ไขปัญหา

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา จะแสดงดังตารางด้านล่าง

| Problem | Possible Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| Logo Error ติดสีแดง | เกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างเครื่องชาร์จกับรถ | - ปลดล็อกรถ - ถอด EV Charging Connector ออกจากตัวรถ |
|  | ไฟรั่ว | - ปลดล็อกรถ - ถอด EV Charging Connector ออกจากตัวรถ - ตรวจสอบหาจุดไฟรั่ว |
|  | หากเกิด Emergency นานเกิน 15 นาที | - ปลดล็อกรถ - ถอด EV Charging Connector ออกจากตัวรถ - ปิดระบบไฟจากเบรกเกอร์ จากนั้นเปิดระบบไฟอีกครั้ง |

Contact us

Bluestone Co., Ltd.

28 Soi Onnut 88 Yak 2, Onnut Road, Pravet

Bangkok 10250 Thailand

Tel. 0 2726 1585-88, Fax. 0 2726 1589

E-mail: infos@bluestone.co.th